Tài Liệu Kỹ Thuật: Mạch Điều Điều Khiển Động Cơ TB6612FNG

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param | Giá trị / Trạng thái |
| --- | --- |
| IC điều khiển | TB6612FNG (Toshiba) |
| Điện áp động cơ (VM) | 2.5V - 13.5V DC |
| Điện áp Logic (VCC) | 2.7V - 5.5V DC |
| Dòng tải liên tục | 1.2A mỗi kênh (Đỉnh Peak 3.2A) |
| Cấu trúc mạch | Cầu H MOSFET (Điện trở kênh RON cực nhỏ, ít nóng hơn L298N) |
| Số kênh điều khiển | 2 động cơ DC độc lập hoặc 1 động cơ bước 2 pha |
| Tần số PWM tối đa | 100 kHz |
| Chế độ bảo vệ | Tích hợp ngắt quá nhiệt và bảo vệ sụt áp |

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)

| Tên chân (Pin) | Loại (Type) | Chức năng chi tiết (Function) |
| --- | --- | --- |
| VM | Nguồn động cơ | Cấp nguồn công suất riêng cho động cơ (2.5V - 13.5V). |
| VCC | Nguồn Logic | Cấp nguồn cho mạch logic IC (2.7V - 5.5V, nối 3.3V hoặc 5V MCU). |
| GND | Nguồn Mass | Chân GND chung (Nối chung GND vi điều khiển và GND nguồn công suất). |
| AO1 / AO2 | Output A | Ngõ ra công suất nối với 2 cực của Động cơ A. |
| BO1 / BO2 | Output B | Ngõ ra công suất nối với 2 cực của Động cơ B. |
| PWMA | Input | Tín hiệu xung PWM điều chỉnh tốc độ Động cơ A. |
| AIN1 / AIN2 | Input | Tín hiệu ngõ vào điều hướng Động cơ A (01: Thuận, 10: Ngược, 00: Phanh, 11: Thả). |
| PWMB | Input | Tín hiệu xung PWM điều chỉnh tốc độ Động cơ B. |
| BIN1 / BIN2 | Input | Tín hiệu ngõ vào điều hướng Động cơ B. |
| STBY | Input | Chân Standby. Bắt buộc kéo lên VCC (HIGH) để kích hoạt mạch hoạt động. |

3. Ứng Dụng Thực Tế

Điều khiển vận tốc và chiều quay cho 2 động cơ DC độc lập.

Sử dụng phổ biến trong robot dò đường, xe con lắc ngược, robot mini Sumo.

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

Bắt buộc nối chân STBY lên mức cao (VCC / 3.3V) thì mạch mới chạy. Nếu STBY = LOW, IC sẽ ở chế độ nghỉ.

Tuyệt đối nối chung chân GND của nguồn động cơ (VM) và nguồn logic (VCC) với GND của STM32.