Tài Liệu Kỹ Thuật: Module Bluetooth HC-05

Module truyền nhận dữ liệu không dây nối tiếp Bluetooth SPP (Master/Slave)

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param | Giá trị / Trạng thái |
| --- | --- |
| Giao thức Bluetooth | Bluetooth v2.0 + EDR |
| Tần số sóng RF | 2.4 GHz ISM Band |
| Điện áp hoạt động | 3.6V - 6V DC (Trên mạch có IC ổn áp 3.3V) |
| Dòng điện hoạt động | 30 mA - 40 mA |
| Điện áp giao tiếp UART | 3.3V TTL |
| Tốc độ Baud mặc định | 9600 bps (Chế độ truyền dữ liệu), 38400 bps (Chế độ AT Command) |
| Tầm xa hoạt động | Khoảng 10 mét (không vật cản) |
| Chế độ hoạt động | Master (Chủ) / Slave (Tớ) / Loopback |

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)

| Tên chân (Pin) | Loại (Type) | Chức năng chi tiết (Function) |
| --- | --- | --- |
| VCC | Nguồn vào | Cấp nguồn dương (3.6V - 6V, khuyến nghị nối chân 5V của mạch). |
| GND | Nguồn Mass | Chân Mass âm chung. |
| TXD | UART Output | Chân truyền dữ liệu UART (Nối với chân RXD / PA10 của STM32). |
| RXD | UART Input | Chân nhận dữ liệu UART (Nối với chân TXD / PA9 của STM32). |
| STATE | Digital Output | Báo trạng thái kết nối (HIGH khi đã paired/connect, LOW khi chưa). |
| EN / KEY | Digital Input | Chân kích hoạt chế độ cài đặt lệnh AT Command (Đưa lên HIGH khi bật nguồn). |

3. Ứng Dụng Thực Tế

Điều khiển robot/xe từ xa qua ứng dụng Android / Smartphone.

Giám sát và truyền dữ liệu cảm biến không dây về máy tính.

Cấu hình mạng thiết bị không dây cá nhân (PAN).

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

Chân RXD của HC-05 sử dụng mức logic 3.3V. STM32 xuất tín hiệu 3.3V nên nối trực tiếp an toàn.

Để vào chế độ cài đặt AT Command: Nhấn giữ nút nhấn trên module (hoặc kéo chân EN/KEY lên 3.3V) TRƯỚC KHI cấp nguồn.