Tài Liệu Kỹ Thuật: Cảm Biến IMU 6 Trục GY-BMI160

Module cảm biến Gia tốc (Accelerometer) & Con quay hồi chuyển (Gyroscope) 16-bit

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param | Giá trị / Trạng thái |
| --- | --- |
| IC cảm biến | Bosch Sensortec BMI160 |
| Số trục đo | 6 trục (3 trục Accelerometer + 3 trục Gyroscope) |
| Điện áp hoạt động | 3.0V - 5.0V DC (Đã tích hợp LDO) |
| Độ phân giải ADC | 16-bit cho cả gia tốc và con quay |
| Dải đo Gia tốc (Accel) | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g |
| Dải đo Con quay (Gyro) | ±125, ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s |
| Chuẩn giao tiếp | I2C (Tối đa 1MHz) / SPI (Tối đa 10MHz) |
| Mức tiêu thụ năng lượng | Cực thấp (~950 µA ở chế độ hoạt động đầy đủ) |

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)

| Tên chân (Pin) | Loại (Type) | Chức năng chi tiết (Function) |
| --- | --- | --- |
| VCC / VIN | Nguồn vào | Cấp nguồn dương 3.3V - 5V DC. |
| GND | Nguồn Mass | Chân Mass âm chung (0V). |
| SCL | I2C Clock / SPI SCK | Chân xung Clock giao tiếp I2C (Nối với PB6 của STM32). |
| SDA | I2C Data / SPI MOSI | Chân dữ liệu giao tiếp I2C (Nối với PB7 của STM32). |
| SA0 / SDO | Address / SPI MISO | Chân chọn địa chỉ I2C (GND = 0x68, VCC = 0x69) hoặc MISO trong SPI. |
| CS | Chip Select | Chân chọn chip cho giao tiếp SPI (Kéo lên VCC để chạy chuẩn I2C). |
| INT1 / INT2 | Digital Output | Chân ngắt phần cứng (báo dữ liệu mới sẵn sàng, phát hiện va chạm/chuyển động). |

3. Ứng Dụng Thực Tế

Hệ thống tự cân bằng cho Robot 2 bánh (Self-balancing robot).

Định hướng độ nghiêng góc Pitch / Roll / Yaw cho thiết bị bay, xe tự hành.

Thiết bị đeo thông minh theo dõi chuyển động.

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

Mặc định chạy ở chuẩn giao tiếp I2C với địa chỉ `0x68` khi chân SA0 nối đất (GND).

Khuyến nghị bật bộ lọc Kalman hoặc Complementary Filter trên STM32 để kết hợp dữ liệu Accel + Gyro cho góc nghiêng mượt mà nhất.