Tài Liệu Kỹ Thuật: STM32F103C8T6 (Blue Pill)

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param | Giá trị / Trạng thái |
| --- | --- |
| Vi điều khiển | STM32F103C8T6 (STMicroelectronics) |
| Lõi CPU | ARM 32-bit Cortex-M3 |
| Tần số hoạt động | 72 MHz (Max) |
| Bộ nhớ Flash | 64 KB (Có thể lên tới 128 KB) |
| SRAM | 20 KB |
| Điện áp hoạt động | 2.0V - 3.6V (Tích hợp LDO hạ 5V->3.3V) |
| Giao tiếp ngoại vi | 2x SPI, 2x I2C, 3x USART, 1x CAN, USB 2.0 Full Speed |
| Bộ chuyển đổi ADC | 12-bit ADC (10 kênh) |
| Chuẩn nạp/Debug | SWD (Serial Wire Debug) / JTAG |

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)

| Tên chân (Pin) | Loại (Type) | Chức năng chi tiết (Function) |
| --- | --- | --- |
| VBAT | Nguồn | Cấp nguồn dự phòng cho Real-Time Clock (RTC) từ pin cúc áo 1.8V-3.6V. |
| PC13 | Digital I/O | Chân GPIO kết nối với On-board LED dán tích hợp (Active LOW). |
| PC14 / PC15 | Oscillator | Kết nối thạch anh tần số thấp 32.768 kHz cho bộ đếm thời gian thực RTC. |
| NRST | Input | Chân Reset vi điều khiển (kéo xuống GND để reset toàn bộ chip). |
| VSS / GND | Nguồn | Chân Mass / Nguồn âm chung của hệ thống (0V). |
| VDD / 3.3V | Nguồn | Chân ngõ ra/ngõ vào nguồn dương 3.3V. |
| PA0 - PA7 | I/O / ADC / PWM | GPIO đa năng, đọc Analog 12-bit (ADC0-ADC7), xuất PWM (Timer 2, 3). |
| PA9 | USART1 TX | Chân truyền dữ liệu nối tiếp USART1. |
| PA10 | USART1 RX | Chân nhận dữ liệu nối tiếp USART1. |
| PA13 | SWD (SWDIO) | Chân truyền dữ liệu nạp/debug phần mềm (Serial Wire Data). |
| PA14 | SWD (SWCLK) | Chân xung clock nạp/debug phần mềm (Serial Wire Clock). |
| PB0 / PB1 | I/O / ADC / PWM | GPIO, ngõ vào ADC8/ADC9, xuất PWM Timer 3. |
| PB6 | I2C1 SCL | Chân xung Clock giao tiếp I2C1. |
| PB7 | I2C1 SDA | Chân dữ liệu giao tiếp I2C1. |
| PB10 / PB11 | USART3 / I2C2 | PB10 (TX3/SCL2), PB11 (RX3/SDA2). |
| 5V | Nguồn | Chân nhận nguồn 5V từ USB Micro-B hoặc nguồn ngoài hạ áp. |

3. Ứng Dụng Thực Tế

Bộ xử lý trung tâm cho xe tự hành, robot cân bằng, drone.

Xử lý thuật toán điều khiển PID cho động cơ DC Encoder.

Thu thập dữ liệu cảm biến tần số cao và giao tiếp IoT.

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

Hầu hết các chân GPIO chịu được chuẩn 5V (5V tolerant), nhưng chân ADC khuyến nghị không vượt quá 3.3V.

Khi nạp code qua mạch ST-Link V2, kết nối 4 chân: 3.3V, GND, SWDIO, SWCLK.

Thiết lập Jump BOOT0/BOOT1 chính xác để chọn chế độ boot (Boot từ Flash hoặc SRAM)