Tài Liệu Kỹ Thuật: Mạch Hạ Áp Buck MP1584EN

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param | Giá trị / Trạng thái |
| --- | --- |
| IC chính | MP1584EN (Monolithic Power Systems) |
| Điện áp đầu vào (IN) | 4.5V - 28V DC |
| Điện áp đầu ra (OUT) | 0.8V - 18V DC (Điều chỉnh qua biến trở) |
| Dòng điện đầu ra | Tối đa 3A (Dòng liên tục khuyến nghị 1.5A - 2A) |
| Hiệu suất chuyển đổi | Lên tới 92% |
| Tần số chuyển mạch | 1.5 MHz (Tần số cao giúp giảm kích thước cuộn cảm) |
| Độ gợn điện áp (Ripple) | < 30 mV |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)

| Tên chân (Pin) | Loại (Type) | Chức năng chi tiết (Function) |
| --- | --- | --- |
| IN+ | Nguồn vào (+) | Cấp cực dương của nguồn điện vào DC (4.5V đến 28V). |
| IN- | Nguồn vào (-) | Cấp cực âm (GND) của nguồn điện đầu vào. |
| OUT+ | Nguồn ra (+) | Cực dương nguồn DC đầu ra đã hạ áp (nối cấp nguồn cho thiết bị). |
| OUT- | Nguồn ra (-) | Cực âm (GND) nguồn DC đầu ra (nối chung GND hệ thống). |

3. Ứng Dụng Thực Tế

Hạ áp từ Pin Lipo 3S-6S (11.1V - 22.2V) hoặc Acquy 12V xuống 5V/3.3V.

Cấp nguồn ổn định cho STM32, Arduino, Raspberry Pi và các module cảm biến.

Mạch nguồn cho thiết bị di động, mô hình điều khiển từ xa.

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

Phải dùng đồng hồ đo vạn năng đo điện áp OUT+ / OUT- trước khi nối vào vi điều khiển để tránh quá áp gây cháy chip.

Xoay biến trở ngược chiều kim đồng hồ để giảm áp.

Nếu hoạt động liên tục ở dòng > 2A, cần dán thêm tản nhiệt nhôm để đảm bảo độ bền.