Tài Liệu Kỹ Thuật: Động Cơ DC Giảm Tốc JGA25-370 12V 280RPM

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param | Giá trị / Trạng thái |
| --- | --- |
| Mã sản phẩm | JGA25-370 |
| Điện áp định mức | 12V DC |
| Tốc độ không tải | 280 RPM (Vòng/phút) |
| Loại cảm biến | Encoder Hall đôi 2 kênh (Kênh A & Kênh B lệch pha 90°) |
| Điện áp Encoder | 3.3V - 5.0V DC |
| Độ phân giải Encoder | 11 xung/vòng quay trục động cơ (PPR) |
| Hộp số giảm tốc | Bánh răng kim loại độ bền cao |
| Đường kính thân | 25 mm |

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)

| Tên chân (Pin) | Loại (Type) | Chức năng chi tiết (Function) |
| --- | --- | --- |
| M1 / Đỏ (+) | Nguồn động cơ | Cực dương động cơ DC 12V (Nối vào ngõ ra AO1/BO1 của TB6612). |
| M2 / Đen (-) | Nguồn động cơ | Cực âm động cơ DC 12V (Nối vào ngõ ra AO2/BO2 của TB6612). |
| VCC / Nâu | Nguồn Encoder | Cấp nguồn dương cho cảm biến Hall (3.3V - 5V từ vi điều khiển). |
| GND / Xanh lá | Nguồn Encoder | Chân Mass (GND) của cảm biến Encoder. |
| Hall A / Xanh dương | Digital Output | Tín hiệu xung vuông kênh A (đếm vận tốc/vị trí). |
| Hall B / Trắng | Digital Output | Tín hiệu xung vuông kênh B (lệch $90^\circ$ so với A để xác định chiều quay). |

3. Ứng Dụng Thực Tế

Robot di chuyển chính xác, xe tự hànhAGV, robot cân bằng 2 bánh.

Các hệ thống cơ cấu chấp hành cần phản hồi vị trí và vận tốc thời gian thực.

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

Không cấp nguồn 12V của động cơ vào chân VCC (màu Nâu) của Encoder vì sẽ làm hỏng cảm biến Hall.

Chân Hall A và Hall B nên nối vào các chân Timer hỗ trợ chế độ Encoder Mode trên STM32 (VD: TIM2, TIM3) để tự động đọc xung.